ΑΣΚΗΣΗ 8

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΣΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

Σκοπός : Ο προορισμός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του θερμικού ισοζυγίου σε μόνιμη κατάσταση ενός θερμαντήρα σε μορφή μακρού μεταλλικού κυλίνδρου που θερμαίνεται με ηλεκτρική ενέργεια και προσβάλλεται καθέτως από ρεύμα αέρα ελεγχόμενης ταχύτητας.

Διαδικασία: Με την βοήθεια της ανοικτής αεροσήραγγας, της πειραματικής διάταξης που φαίνεται στο σχήμα και του υπόλοιπου εργαστηριακού εξοπλισμού που περιγράφεται διεξοδικά στο ενημερωτικό φύλλο της άσκησης, ρυθμίζεται η ισχύς εσόδου Joule του θερμαντήρα που καθορίζεται από την τάση τροφοδοσίας του (20 < Vh <30 V). Ρυθμίζεται επίσης η ταχύτητα του ρεύματος αέρα με την βοήθεια της τάσης του VARIAC  (100 < Vo < 240 V) και το σύστημα αφήνεται μέχρις της αποκατάστασης συνθηκών θερμικής ισορροπίας.Μετρώνται σε Μ.Κ. οι θερμοκρασίες της επιφάνειας θερμαντήρα και περιβάλλοντος Τs και T∞ αντιστοίχως και ελέγχεται το θερμικό ισοζύγιο. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Για την μελέτη της παραμετρικής επίδρασης της ταχύτητας στην διαμόρφωση των θερμικών απωλειών του συστήματος είναι δυνατή η επανάληψη της διαδικασίας για διαδοχικά αυξανόμενες τιμές ταχύτητας κάθετης προσβολής του αέρα.

Υπολογισμοί: Με βάση τις θερμοκρασίες M.K. Τs, T∞,  υπολογίζονται οι μέσες τιμές των ν=ν(Ts)+ν(T∞)2,  k=k(Ts)+k(T∞)2  και  Pr=Pr(Ts)+Pr(T∞)2

Σκαρίφημα της μετρητικής διάταξης

Με βάση την τιμή Vvar υπολογίζεται από το διάγραμμα 5 η τιμή Vo(m/s) και με την βοήθεια της τιμής Re=Vo.dν οι σταθερές C και n από τον Πίνακα 4.2 σελίδα 144, με την βοήθεια των οποίων ο Νusselt, Nu=C.Ren.Pr13και ο μέσος  h=kd.Nu.

Με την τιμή του γνωστή όπως και την επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας από τη σχέση As=π.d.(W−2.lp)με W=0.280 m , lp=0.010 m  και d=0.014 m, υπολογίζονται οι απώλειες συναγωγής από την σχέση Qcv=h.As.(Ts−T∞).

Οι θερμικές απώλειες ακτινοβολίας και αγωγής υπολογίζονται αντιστοίχως από τις,

QR=εs.As.σ.[(ts+273)4−(t∞+273)4] και Qcd=2.kp.π.(d24).(Ts−T∞)lp

Το άθροισμά τους QL=Qcv+QR+Qcd που αντιπροσωπεύει τις συνολικές θερμικές απώλειες, συγκρίνεται με την ισχύ εισόδου Joule από την σχέση Pe=Vh2Rh .

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους ενδιάμεσους υπολογισμούς για κάθε Μ.Κ. καταχωρούνται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

| Α/Α Μ.Κ. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vvar (Variac) (V) |  |  |  |  |
| Vo(m/s) |  |  |  |  |
| Vh (V) |  |  |  |  |
| Τs, T∞ (○C) |  |  |  |  |
| Pe=Vh2Rh (W) |  |  |  |  |
| k (W/m.K) |  |  |  |  |
| ν (m2/s) |  |  |  |  |
| Pr ( - ) |  |  |  |  |
| Re=Vo.dν ( - ) |  |  |  |  |
| Nu ( - ) |  |  |  |  |
| h=kd.Nu(W/m2.K) |  |  |  |  |
| Qcv (W) |  |  |  |  |
| QR (W) |  |  |  |  |
| Qcd (W) |  |  |  |  |
| QL=Qcv+QR+Qcd |  |  |  |  |

Σχολιασμός αποτελεσμάτων: