ΑΣΚΗΣΗ 10

H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός : Η εργαστηριακή άσκηση έχει σαν σκοπό την διεξαγωγή μετρήσεων για την διερεύνηση της επίδρασης της παροχής όγκου των ρευμάτων ενός εναλλακτη θερμότητας στην τιμή της μέσης λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράς. Η άσκηση είναι δυνατόν να αναπτυχθεί για κάθε τύπο εναλλάκτη θερμότητας και διάταξη ρευμάτων (ομορροή  -  αντιρροή).

Διαδικασία: Τίθεται σε λειτουργία η συσκευή εναλλακτών θερμότητας Η101 και για δεδομένο τύπο μοντέλου εναλλάκτη θερμότητας και κατεύθυνση ρευμάτων (ομορροή – αντιρροή) και ρυθμίζονται οι παροχές όγκου θερμού h και ψυχρούc  σε τρόπο για δεδομένη σταθερή τιμή παροχής θερμού ρεύματος 10 ≤h≤ 50 cm3/s να αντιστοιχούν οι τιμές παροχής ψυχρού ρεύματος  c=5, 10, 20, 30, 40 και 50 cm3/s περιλαμβανομένης και της περίπτωσης ίσων παροχών των δύο ρευμάτων h=c για διαδοχικές τιμές  h=c=5, 10, 20, 30, 40 και 50 cm3/s . Ύστερα από κάθε ρύθμιση παροχής το σύστημα αφήνεται να προσεγγίσει την μόνιμη κατάσταση και λαμβάνονται μετρήσεις των θερμοκρασιών Τhi , Τhο , Τci , Τco , Τhm  , Τcm   που καταχωρούνται στον πίνακα μετρήσεων.

Υπολογισμοί: Με δεδομένες τις παροχές όγκου θερμού και ψυχρού ρεύματος h και c αντιστοίχως και τις μετρημένες θερμοκρασίες Τhi , Τhο , Τci … Τcm χαράσσονται τα θερμοκρασιακά διαγράμματα των ρευμάτων. Ακολούθως υπολογίζονται οι τιμές  ΔT1 και ΔT2 που για διάταξη ρευμάτων αντιρροής δίδονται από τις σχέσεις, ΔT1=Thi−Tco και ΔT2=Tho−Tci ενώ για διάταξη ρευμάτων ομορροής από τις σχέσεις ΔT1=Thi−Tci  και  ΔT2=Tho−Tco. Με την βοήθεια των τιμών αυτών υπολογίζεται η μέση λογαριθμική θερμοκρασιακή διαφορά από την σχέση   ΔT=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=ΔT2−ΔT1lnΔT2ΔT1, και τα αποτελέσματα καταχωρούνται στον σχετικό πίνακα. Τα αποτελέσματα ακολούθως καταχωρούνται σε σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων μέ οριζόντιο άξονα την παροχή όγκου του ρευματος που αυξάνεται απο 5, 10, 20, 30, 40 εως και 50 cm3/s και κατακόρυφο άξονα την υπολογισμένη τιμή της μέσης λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράςΔT  (○C).

Σχολιασμός αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

| Α/Α | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h (cm3/s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| c (cm3/s) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Τhi (○C) | 60.2 | 61.5 | 59 | 55.5 | 54.6 | 55.1 |
| Τhο (○C) | 55.8 | 55.6 | 51.9 | 47.8 | 46.6 | 46.4 |
| Τci (○C) | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 12.5 | 12.5 |
| Τco (○C) | 33.2 | 30.8 | 24.4 | 20.7 | 19.1 | 18.1 |
| Τhm (○C) | 58.7 | 57.4 | 54 | 51 | 50.1 | 50.4 |
| Τcm (○C) | 28,6 | 22.6 | 18.7 | 16.7 | 15.8 | 15.2 |
| ΔT1 (○C) |  |  |  |  |  |  |
| ΔT2 (○C) |  |  |  |  |  |  |
| ΔT1 -ΔT2 (○C) |  |  |  |  |  |  |
| ΔT1ΔT2 ( - ) |  |  |  |  |  |  |
| ln(ΔT1ΔT2) |  |  |  |  |  |  |
| ΔT (○C) |  |  |  |  |  |  |