1ο θέμα :    Μια εγκατάσταση παραγωγής έργου λειτουργεί με βάση το θερμικό κύκλο Rankine με υπέρθερμο

(4,0 μον.)    ατμό (Hirn). Ο ατμός εισέρχεται στο στρόβιλο σε πίεση 5 ΜΡα = 50 bar και  θερμοκρασία  440 0 C

και εκτονώνεται μέχρι πίεση 0,5 (ΜΡα) = 5 bar σε κατάσταση ξηρού ατμού. Στην πίεση αυτή

απομαστεύεται ποσότητα m1. H υπόλοιπη ποσότητα αναθερμαίνεται στην πίεση απομάστευσης

των 0,5 (ΜΡα) = 5 bar μέχρι θερμοκρασία  420 0 C  και στη συνέχεια εκτονώνεται μέχρι ελάχιστη

πίεση 10 kPa = 0,1 bar.  Ο (εσωτερικός) βαθμός απόδοσης του στροβίλου χαμηλής πίεσης είναι

ίσος με τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης του στροβίλου υψηλής πίεσης. Θεωρείστε ότι η

λειτουργία των αντλιών είναι ιδανική αδιαβατική.

Ζητούνται :

- να παρασταθεί ο θερμικός κύκλος στα διαγράμματα (T – S) , (h – S) στα οποία να φαίνεται ο προσδιορισμός των σημείων της κάθε κατάστασης όπως περιγράφεται στην εκφώνηση .

- η τελική κατάσταση του συστήματος στην ελάχιστη πίεση και η ποσότητα m1 που απομαστεύεται.

- ο  θερμικός βαθμός απόδοσης  του κύκλου η παροχή του νερού ψύξεως του συμπυκνωτή

- εάν η παροχή του ατμού είναι , να υπολογιστεί η παροχή του νερού ψύξης του συμπυκνωτή

Δίδονται : ,

2ο θέμα  :    Ποσότητα αέρα  2,0 εκτελεί  με συχνότητα   την αντιστρεπτή μεταβολή   του   σχήματος.

(250 μον.)

| 1. η ισχύς που παράγεται είναι : α. 1600 W β. 1,60 KW γ. 300 ΚW δ. καμία από τις παραπάνω απαντήσεις. 2. Η θερμότητα είναι : α. - 1721,6 Joule β. - 2000 kJoule γ. 3000 kJoule δ. καμία από τις παραπάνω απαντήσεις. |  |
| --- | --- |

3ο θέμα  :  Α. 2,5  kg υγρού ατμού με βαθμό ξηρότητας 0,65 σε θερμοκρασία , υποβάλλεται σε

(2,5 μον.)       ισόθερμη μεταβολή μέχρι ο τελικός όγκος να γίνει 2 φορές μεγαλύτερος του αρχικού του.

Να υπολογιστεί η τελική κατάσταση του συστήματος, η μεταβολή ενθαλπίας, και  η

μεταβολή εντροπίας και εσωτερικής ενέργειας.

(1,5 μον.)     Β. μια ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται σύμφωνα με το νόμο . Το αέριο

θερμαίνεται ή ψύχεται ; (αιτιολογείστε την απάντησή σας).

Ο εισηγητής

Γ. Χατζηκωνσταντής