1η Άσκηση  : Να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης , η ισχύς για παροχή , ο βαθμός ξηρότητας στο τέλος της αδιαβατικής ιδανικής εκτόνωσης  σε ένα κύκλο με υπέρθερμο ατμό με μέγιστη πίεση 50 (bar) και , όταν η ελάχιστη πίεση είναι :

α)  3 (bar)   β) 2 (bar)  γ) 0,55 (bar) δ) 0,05 (bar)

Σχολιάστε τα αποτελέσματα .

2η Άσκηση   :    Σε μια εγκατάσταση παραγωγής έργου με ατμό νερού που λειτουργεί με βάση τον κύκλο Hirn ( = Rankine με υπερθέρμανση) , με αντιστρέψιμες τη συμπίεση και την εκτόνωση, ο ατμός εισέρχεται στο στρόβιλο σε πίεση  65 ata και θερμοκρασία . Στη συνέχεια εκτονώνεται μέχρι την πίεση του συμπυκνωτή που είναι 0,055 ata.

Α. Να υπολογιστεί η μεταβολή ενθαλπίας και εντροπίας σε κάθε επιμέρους μεταβολή, το  προσδιδόμενο ποσό θερμότητας και το θερμικό έργο που αποδίδεται.

Β. Να υπολογιστεί η μεταβολή ενθαλπίας και εντροπίας σε κάθε επιμέρους μεταβολή, το  προσδιδόμενο ποσό θερμότητας και το θερμικό έργο που αποδίδεται θεωρώντας ότι ο εσωτερικός (θερμικός) βαθμός απόδοσης αντλίας και στροβίλου είναι 0,82 και 0,85 αντίστοιχα.

3η Άσκηση  :   Παροχή νερού 3500 (t / h)  θερμαίνεται από θερμοκρασία έως από τη θερμότητα που διατίθεται κατά τη συμπύκνωση σε πίεση 0,7 (bar)στο συμπυκνωτή μιας εγκατάστασης ατμού που λειτουργεί με βάση τον κύκλο Hirn ( = Rankine με υπερθέρμανση) σε μέγιστη πίεση 50 (bar). Να υπολογιστούν οι συνθήκες υπερθέρμανσης του ατμού, ώστε ο στρόβιλος να μπορεί να διαθέσει ισχύ 60 (MW) , ο εσωτερικός (θερμικός) βαθμός απόδοσης του στροβίλου υποθέτοντας ότι στην είσοδο του συμπυκνωτή ο ατμός είναι ξηρός.

4η Άσκηση  :    Παροχή 3,5 (kg / sec) ξηρού ατμού  σε θερμοκρασία συμπιέζεται αδιαβατικά μέχρι πίεση 3 (bar). Στη συνέχεια ο ατμός στραγγαλίζεται μέχρι πίεση 2 (bar) και θερμοκρασία  .  Ζητείται ο εσωτερικός (θερμικός) βαθμός απόδοσης  και η ισχύς του συμπιεστή θεωρώντας αμελητέες τη δυναμική και κινητική ενέργεια του ρευστού.

5η Άσκηση  : Εγκατάσταση παραγωγής έργου με ατμό νερού, λειτουργεί με βάση το θερμοδυναμικό κύκλο Rankine με υπερθέρμανση. Το  σύστημα εισέρχεται στον στρόβιλο σε κατάσταση υπέρθερμου ατμού πίεσης 30 bar και θερμοκρασίας  και εκτονώνεται μέχρι ενδιάμεση πίεση 7 bar . Στην πίεση αυτή αναθερμαίνεται μέχρι θερμοκρασία  και στη συνέχεια εκτονώνεται μέχρι την ελάχιστη πίεση του κύκλου (και της εγκατάστασης) που είναι 0,10 bar.

Ζητούνται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του κύκλου και η τελική κατάσταση του συστήματος στο τέλος της εκτόνωσης , στις εξής περιπτώσεις :

Α. θεωρώντας ιδανικές τη συμπίεση και τις εκτονώσεις

Β. θεωρώντας πραγματικές τη συμπίεση και τις εκτονώσεις με βαθμό απόδοσης 0,90.

Γ. απαντήστε στο ερώτημα, δικαιολογώντας / αποδεικνύοντας την απάντηση :

΄΄το ποσό θερμότητας που αποβάλλεται κατά τη συμπύκνωση, είναι μεγαλύτερο στην

περίπτωση Α από ότι είναι στην περίπτωση Β΄΄.