ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ			5 Φεβρουαρίου 2009

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Προαγωγική εξέταση στο μάθημα

ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

Θέμα 1ο (Βαρύτητα 35%)

Για την υποστήριξη κατακόρυφου φορτίου 3000 kN χρησιμοποιείται στύλος μήκους 8 m κυκλικής διατομής (I=πR3t) ακτίνας 200 mm και πάχους 10 mm. Ο στύλος είναι ευθύγραμμος αλλά το φορτίο ασκείται με εκκεντρότητα 10 mm σε σχέση με τον άξονά του. Υποθέτοντας ότι ο στύλος είναι απλά εδρασμένος στα δύο άκρα του, να υπολογισθεί η μέγιστη τάση που πρόκειται να αναπτυχθεί. Αν χρησιμοποιηθεί χάλυβας υψηλής αντοχής με όριο διαρροής 350 Ν/μμ2, να εκτιμηθεί ο συντελεστής ασφάλειας. (Ε=210 GPa)

Θέμα 2ο (Βαρύτητα 30%)

Δίδεται χαλύβδινη ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 2m x 1m, η οποία είναι πακτωμένη περιμετρικά. Επί της πλάκας ασκείται ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο ίσο με 1 t/m2. Να βρεθεί το ελάχιστο πάχος ελάσματος  έτσι ώστε το μέγιστο βέλος κάμψης να μην ξεπερνά το 1/10 του πάχους. Στη συνέχεια, να υπολογιστεί η μέγιστη τάση που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη πλάκα. Δίδονται:Ε = 207 GPa, ν = 0,28.

Θέμα 3ο (Βαρύτητα 35%)

Για τη στήριξη κυκλικής οροφής υποστέγου διαμέτρου 20m πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 4 υποστυλώματα τοποθετημένα περιφερειακά ανά 90ο. Επί της οροφής, το ύψος της οποίας είναι 10m,  ασκείται ομοιόμορφα κατανεμημένη φόρτιση ίση  με 500 Ν/m2. Ως υποστυλώματα έχει αποφασισθεί να χρησιμοποιηθούν κοιλοδοκοί τετραγωνισμένης διατομής και τυποποίησης που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα. Αν ο επιθυμητός συντελεστής ασφάλειας είναι 2, να επιλεγούν τα ελαφρύτερα υποστυλώματα που ικανοποιούν την ανωτέρω απαίτηση

α) αν θεωρήσουμε ότι αυτά είναι πακτωμένα και στις δύο άκρες τους,

β) αν θεωρήσουμε ότι αυτά είναι απλά εδρασμένα και στις δύο άκρες τους

Δίνονται: Ε=210 GPa, σy=235N/mm2.

Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

| Size | Thick's | Corner Radii |  | Mass/m | Area of Section | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Section Modulus | Plastic Modulus | Torsional Constants |  | Section Surface Area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ext'l | Int'l |  |  |  |  |  |  | Inertia | Modulus |  |
| B | T | ro | ri | M/m | A | I | r | Z | S | J | C | As |
| mm x mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 1.05 | 1.34 | 0.692 | 0.72 | 0.692 | 0.877 | 1.21 | 1.06 | 0.0731 |
| 20 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.25 | 1.59 | 0.766 | 0.694 | 0.766 | 1 | 1.39 | 1.19 | 0.0714 |
| 25 | 2 | 4 | 2 | 1.36 | 1.74 | 1.48 | 0.924 | 1.19 | 1.47 | 2.53 | 1.8 | 0.0931 |
| 25 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.64 | 2.09 | 1.69 | 0.899 | 1.35 | 1.71 | 2.97 | 2.07 | 0.0914 |
| 25 | 3 | 6 | 3 | 1.89 | 2.41 | 1.84 | 0.874 | 1.47 | 1.91 | 3.33 | 2.27 | 0.0897 |
| 30 | 2 | 4 | 2 | 1.68 | 2.14 | 2.72 | 1.13 | 1.81 | 2.21 | 4.54 | 2.75 | 0.113 |
| 30 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.03 | 2.59 | 3.16 | 1.1 | 2.1 | 2.61 | 5.4 | 3.2 | 0.111 |
| 30 | 3 | 6 | 3 | 2.36 | 3.01 | 3.5 | 1.08 | 2.34 | 2.96 | 6.15 | 3.58 | 0.11 |
| 40 | 2 | 4 | 2 | 2.31 | 2.94 | 6.94 | 1.54 | 3.47 | 4.13 | 11.3 | 5.23 | 0.153 |
| 40 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.82 | 3.59 | 8.22 | 1.51 | 4.11 | 4.97 | 13.6 | 6.21 | 0.151 |
| 40 | 3 | 6 | 3 | 3.3 | 4.21 | 9.32 | 1.49 | 4.66 | 5.72 | 15.8 | 7.07 | 0.15 |
| 40 | 4 | 8 | 4 | 4.2 | 5.35 | 11.1 | 1.44 | 5.54 | 7.01 | 19.4 | 8.48 | 0.146 |
| 50 | 2 | 4 | 2 | 2.93 | 3.74 | 14.1 | 1.95 | 5.66 | 6.66 | 22.6 | 8.51 | 0.193 |
| 50 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 4.59 | 16.9 | 1.92 | 6.78 | 8.07 | 27.5 | 10.2 | 0.191 |
| 50 | 3 | 6 | 3 | 4.25 | 5.41 | 19.5 | 1.9 | 7.79 | 9.39 | 32.1 | 11.8 | 0.19 |
| 50 | 4 | 8 | 4 | 5.45 | 6.95 | 23.7 | 1.85 | 9.49 | 11.7 | 40.4 | 14.4 | 0.186 |
| 50 | 5 | 10 | 5 | 6.56 | 8.36 | 27 | 1.8 | 10.8 | 13.7 | 47.5 | 16.6 | 0.183 |
| 60 | 2 | 4 | 2 | 3.56 | 4.54 | 25.1 | 2.35 | 8.38 | 9.79 | 39.8 | 12.6 | 0.233 |
| 60 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4.39 | 5.59 | 30.3 | 2.33 | 10.1 | 11.9 | 48.7 | 15.2 | 0.231 |
| 60 | 3 | 6 | 3 | 5.19 | 6.61 | 35.1 | 2.31 | 11.7 | 14 | 57.1 | 17.7 | 0.23 |
| 60 | 4 | 8 | 4 | 6.71 | 8.55 | 43.6 | 2.26 | 14.5 | 17.6 | 72.6 | 22 | 0.226 |
| 60 | 5 | 10 | 5 | 8.13 | 10.4 | 50.5 | 2.21 | 16.8 | 20.9 | 86.4 | 25.6 | 0.223 |
| 60 | 6 | 12 | 6 | 9.45 | 12 | 56.1 | 2.16 | 18.7 | 23.7 | 98.4 | 28.6 | 0.219 |
| 60 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 9.55 | 12.2 | 54.4 | 2.11 | 18.1 | 23.4 | 100 | 28.8 | 0.213 |
| 70 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5.17 | 6.59 | 49.4 | 2.74 | 14.1 | 16.5 | 78.5 | 21.2 | 0.271 |
| 70 | 3 | 6 | 3 | 6.13 | 7.81 | 57.5 | 2.71 | 16.4 | 19.4 | 92.4 | 24.7 | 0.27 |
| 70 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 7.24 | 9.23 | 66.5 | 2.69 | 19 | 22.7 | 108 | 28.7 | 0.268 |
| 70 | 4 | 8 | 4 | 7.97 | 10.1 | 72.1 | 2.67 | 20.6 | 24.8 | 119 | 31.1 | 0.266 |
| 70 | 5 | 10 | 5 | 9.7 | 12.4 | 84.6 | 2.62 | 24.2 | 29.6 | 142 | 36.7 | 0.263 |
| 70 | 6 | 12 | 6 | 11.3 | 14.4 | 95.2 | 2.57 | 27.2 | 33.8 | 163 | 41.4 | 0.259 |
| 70 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 11.5 | 14.7 | 93.8 | 2.53 | 26.8 | 33.8 | 168 | 42.1 | 0.253 |
| 80 | 3 | 6 | 3 | 7.07 | 9.01 | 87.8 | 3.12 | 22 | 25.8 | 140 | 33 | 0.31 |
| 80 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 8.37 | 10.7 | 102 | 3.09 | 25.5 | 30.2 | 165 | 38.4 | 0.308 |
| 80 | 4 | 8 | 4 | 9.22 | 11.7 | 111 | 3.07 | 27.8 | 33.1 | 180 | 41.8 | 0.306 |
| 80 | 5 | 10 | 5 | 11.3 | 14.4 | 131 | 3.03 | 32.9 | 39.7 | 218 | 49.7 | 0.303 |
| 80 | 6 | 12 | 6 | 13.2 | 16.8 | 149 | 2.98 | 37.3 | 45.8 | 252 | 56.6 | 0.299 |
| 80 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 13.5 | 17.2 | 149 | 2.94 | 37.1 | 46.1 | 261 | 57.9 | 0.293 |
| 80 | 8 | 20 | 12 | 16.4 | 20.8 | 168 | 2.84 | 42.1 | 53.9 | 307 | 66.6 | 0.286 |
| 90 | 3 | 6 | 3 | 8.01 | 10.2 | 127 | 3.53 | 28.3 | 33 | 201 | 42.5 | 0.35 |
| 90 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 9.5 | 12.1 | 149 | 3.5 | 33 | 38.9 | 238 | 49.6 | 0.348 |
| 90 | 4 | 8 | 4 | 10.5 | 13.3 | 162 | 3.48 | 36 | 42.6 | 261 | 54.2 | 0.346 |
| 90 | 5 | 10 | 5 | 12.8 | 16.4 | 193 | 3.43 | 42.9 | 51.4 | 316 | 64.7 | 0.343 |
| 90 | 6 | 12 | 6 | 15.1 | 19.2 | 220 | 3.39 | 49 | 59.5 | 368 | 74.2 | 0.339 |
| 90 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 15.5 | 19.7 | 221 | 3.35 | 49.1 | 60.3 | 382 | 76.2 | 0.333 |
| 90 | 8 | 20 | 12 | 18.9 | 24 | 255 | 3.25 | 56.6 | 71.3 | 456 | 88.8 | 0.326 |
| 100 | 3 | 6 | 3 | 8.96 | 11.4 | 177 | 3.94 | 35.4 | 41.2 | 279 | 53.2 | 0.39 |
| 100 | 4 | 8 | 4 | 11.7 | 14.9 | 226 | 3.89 | 45.3 | 53.3 | 362 | 68.1 | 0.386 |
| 100 | 5 | 10 | 5 | 14.4 | 18.4 | 271 | 3.84 | 54.2 | 64.6 | 441 | 81.7 | 0.383 |
| 100 | 6 | 12 | 6 | 17 | 21.6 | 311 | 3.79 | 62.3 | 75.1 | 514 | 94.1 | 0.379 |
| 100 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 17.5 | 22.2 | 314 | 3.76 | 62.8 | 76.4 | 536 | 97 | 0.373 |
| 100 | 8 | 20 | 12 | 21.4 | 27.2 | 366 | 3.67 | 73.2 | 91.1 | 645 | 114 | 0.366 |
| 100 | 10 | 25 | 15 | 25.6 | 32.6 | 411 | 3.55 | 82.2 | 105 | 750 | 130 | 0.357 |
| 100 | 12 | 36 | 24 | 28.3 | 36.1 | 408 | 3.36 | 81.6 | 110 | 794 | 136 | 0.338 |
| 100 | 12.5 | 37.5 | 25 | 29.1 | 37 | 410 | 3.33 | 82.1 | 111 | 804 | 137 | 0.336 |
| 120 | 3 | 6 | 3 | 10.8 | 13.8 | 312 | 4.76 | 52.1 | 60.2 | 488 | 78.2 | 0.47 |
| 120 | 4 | 8 | 4 | 14.2 | 18.1 | 402 | 4.71 | 67 | 78.3 | 637 | 101 | 0.466 |
| 120 | 5 | 10 | 5 | 17.5 | 22.4 | 485 | 4.66 | 80.9 | 95.4 | 778 | 122 | 0.463 |
| 120 | 6 | 12 | 6 | 20.7 | 26.4 | 562 | 4.61 | 93.7 | 112 | 913 | 141 | 0.459 |
| 120 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 21.4 | 27.3 | 572 | 4.58 | 95.3 | 114 | 955 | 146 | 0.453 |
| 120 | 8 | 20 | 12 | 26.4 | 33.6 | 677 | 4.49 | 113 | 138 | 1163 | 175 | 0.446 |
| 120 | 10 | 25 | 15 | 31.8 | 40.6 | 777 | 4.38 | 129 | 162 | 1376 | 203 | 0.437 |
| 120 | 12 | 36 | 24 | 35.8 | 45.7 | 806 | 4.2 | 134 | 174 | 1518 | 219 | 0.418 |
| 120 | 12.5 | 37.5 | 25 | 36.9 | 47 | 817 | 4.17 | 136 | 178 | 1551 | 223 | 0.416 |
| 140 | 4 | 8 | 4 | 16.8 | 21.3 | 652 | 5.52 | 93.1 | 108 | 1023 | 140 | 0.546 |
| 140 | 5 | 10 | 5 | 20.7 | 26.4 | 791 | 5.48 | 113 | 132 | 1256 | 170 | 0.543 |
| 140 | 6 | 12 | 6 | 24.5 | 31.2 | 920 | 5.43 | 131 | 155 | 1479 | 198 | 0.539 |
| 140 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 25.4 | 32.3 | 941 | 5.39 | 134 | 160 | 1550 | 205 | 0.533 |
| 140 | 8 | 20 | 12 | 31.4 | 40 | 1127 | 5.3 | 161 | 194 | 1901 | 248 | 0.526 |
| 140 | 10 | 25 | 15 | 38.1 | 48.6 | 1312 | 5.2 | 187 | 230 | 2274 | 291 | 0.517 |
| 140 | 12 | 36 | 24 | 43.4 | 55.3 | 1398 | 5.03 | 200 | 253 | 2567 | 322 | 0.498 |
| 140 | 12.5 | 37.5 | 25 | 44.8 | 57 | 1425 | 5 | 204 | 259 | 2634 | 329 | 0.496 |
| 150 | 4 | 8 | 4 | 18 | 22.9 | 808 | 5.93 | 108 | 125 | 1265 | 162 | 0.586 |
| 150 | 5 | 10 | 5 | 22.3 | 28.4 | 982 | 5.89 | 131 | 153 | 1554 | 197 | 0.583 |
| 150 | 6 | 12 | 6 | 26.4 | 33.6 | 1146 | 5.84 | 153 | 180 | 1833 | 230 | 0.579 |
| 150 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 27.4 | 34.8 | 1174 | 5.8 | 156 | 185 | 1922 | 239 | 0.573 |
| 150 | 8 | 20 | 12 | 33.9 | 43.2 | 1412 | 5.71 | 188 | 226 | 2364 | 289 | 0.566 |
| 150 | 10 | 25 | 15 | 41.3 | 52.6 | 1653 | 5.61 | 220 | 269 | 2839 | 341 | 0.557 |
| 150 | 12 | 36 | 24 | 47.1 | 60.1 | 1780 | 5.44 | 237 | 298 | 3231 | 380 | 0.538 |
| 150 | 12.5 | 37.5 | 25 | 48.7 | 62 | 1817 | 5.41 | 242 | 306 | 3321 | 389 | 0.536 |
| 150 | 16 | 48 | 32 | 58.7 | 74.8 | 2009 | 5.18 | 268 | 351 | 3830 | 440 | 0.518 |
| 160 | 4 | 8 | 4 | 19.3 | 24.5 | 987 | 6.34 | 123 | 143 | 1541 | 185 | 0.626 |
| 160 | 5 | 10 | 5 | 23.8 | 30.4 | 1202 | 6.29 | 150 | 175 | 1896 | 226 | 0.623 |
| 160 | 6 | 12 | 6 | 28.3 | 36 | 1405 | 6.25 | 176 | 206 | 2239 | 264 | 0.619 |
| 160 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 29.3 | 37.4 | 1442 | 6.21 | 180 | 213 | 2349 | 275 | 0.613 |
| 160 | 8 | 20 | 12 | 36.5 | 46.4 | 1741 | 6.12 | 218 | 260 | 2897 | 334 | 0.606 |
| 160 | 10 | 25 | 15 | 44.4 | 56.6 | 2048 | 6.02 | 256 | 311 | 3490 | 395 | 0.597 |
| 160 | 12 | 36 | 24 | 50.9 | 64.9 | 2224 | 5.86 | 278 | 346 | 3997 | 443 | 0.578 |
| 160 | 12.5 | 37.5 | 25 | 52.6 | 67 | 2275 | 5.83 | 284 | 356 | 4114 | 455 | 0.576 |
| 160 | 16 | 48 | 32 | 63.7 | 81.2 | 2546 | 5.6 | 318 | 413 | 4799 | 520 | 0.558 |
| 180 | 4 | 8 | 4 | 21.8 | 27.7 | 1422 | 7.16 | 158 | 182 | 2210 | 237 | 0.706 |
| 180 | 5 | 10 | 5 | 27 | 34.4 | 1737 | 7.11 | 193 | 224 | 2724 | 290 | 0.703 |
| 180 | 6 | 12 | 6 | 32.1 | 40.8 | 2037 | 7.06 | 226 | 264 | 3223 | 340 | 0.699 |
| 180 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 33.3 | 42.4 | 2096 | 7.03 | 233 | 273 | 3383 | 354 | 0.693 |
| 180 | 8 | 20 | 12 | 41.5 | 52.8 | 2546 | 6.94 | 283 | 336 | 4189 | 432 | 0.686 |
| 180 | 10 | 25 | 15 | 50.7 | 64.6 | 3017 | 6.84 | 335 | 404 | 5074 | 515 | 0.677 |
| 180 | 12 | 36 | 24 | 58.5 | 74.5 | 3322 | 6.68 | 369 | 454 | 5865 | 584 | 0.658 |
| 180 | 12.5 | 37.5 | 25 | 60.5 | 77 | 3406 | 6.65 | 378 | 467 | 6050 | 600 | 0.656 |
| 180 | 16 | 48 | 32 | 73.8 | 94 | 3887 | 6.43 | 432 | 550 | 7178 | 698 | 0.638 |
| 200 | 4 | 8 | 4 | 24.3 | 30.9 | 1968 | 7.97 | 197 | 226 | 3049 | 295 | 0.786 |
| 200 | 5 | 10 | 5 | 30.1 | 38.4 | 2410 | 7.93 | 241 | 279 | 3763 | 362 | 0.783 |
| 200 | 6 | 12 | 6 | 35.8 | 45.6 | 2833 | 7.88 | 283 | 330 | 4459 | 426 | 0.779 |
| 200 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 37.2 | 47.4 | 2922 | 7.85 | 292 | 341 | 4682 | 444 | 0.773 |
| 200 | 8 | 20 | 12 | 46.5 | 59.2 | 3566 | 7.76 | 357 | 421 | 5815 | 544 | 0.766 |
| 200 | 10 | 25 | 15 | 57 | 72.6 | 4251 | 7.65 | 425 | 508 | 7072 | 651 | 0.757 |
| 200 | 12 | 36 | 24 | 66 | 84.1 | 4730 | 7.5 | 473 | 576 | 8230 | 743 | 0.738 |
| 200 | 12.5 | 37.5 | 25 | 68.3 | 87 | 4859 | 7.47 | 486 | 594 | 8502 | 765 | 0.736 |
| 200 | 16 | 48 | 32 | 83.8 | 107 | 5625 | 7.26 | 562 | 706 | 10210 | 901 | 0.718 |
| 220 | 5 | 10 | 5 | 33.2 | 42.4 | 3238 | 8.74 | 294 | 340 | 5038 | 442 | 0.863 |
| 220 | 6 | 12 | 6 | 39.6 | 50.4 | 3813 | 8.7 | 347 | 402 | 5976 | 521 | 0.859 |
| 220 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 41.2 | 52.5 | 3940 | 8.66 | 358 | 417 | 6277 | 543 | 0.853 |
| 220 | 8 | 20 | 12 | 51.5 | 65.6 | 4828 | 8.58 | 439 | 516 | 7815 | 668 | 0.846 |
| 220 | 10 | 25 | 15 | 63.2 | 80.6 | 5782 | 8.47 | 526 | 625 | 9533 | 804 | 0.837 |
| 220 | 12 | 36 | 24 | 73.5 | 93.7 | 6487 | 8.32 | 590 | 712 | 11149 | 922 | 0.818 |
| 220 | 12.5 | 37.5 | 25 | 76.2 | 97 | 6674 | 8.29 | 607 | 735 | 11530 | 951 | 0.816 |
| 220 | 16 | 48 | 32 | 93.9 | 120 | 7812 | 8.08 | 710 | 881 | 13971 | 1129 | 0.798 |
| 250 | 5 | 10 | 5 | 38 | 48.4 | 4805 | 9.97 | 384 | 442 | 7443 | 577 | 0.983 |
| 250 | 6 | 12 | 6 | 45.2 | 57.6 | 5672 | 9.92 | 454 | 524 | 8843 | 681 | 0.979 |
| 250 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 47.1 | 60 | 5873 | 9.89 | 470 | 544 | 9290 | 711 | 0.973 |
| 250 | 8 | 20 | 12 | 59.1 | 75.2 | 7229 | 9.8 | 578 | 676 | 11598 | 878 | 0.966 |
| 250 | 10 | 25 | 15 | 72.7 | 92.6 | 8707 | 9.7 | 697 | 822 | 14197 | 1062 | 0.957 |
| 250 | 12 | 36 | 24 | 84.8 | 108 | 9859 | 9.55 | 789 | 944 | 16691 | 1226 | 0.938 |
| 250 | 12.5 | 37.5 | 25 | 88 | 112 | 10161 | 9.52 | 813 | 975 | 17283 | 1266 | 0.936 |
| 250 | 16 | 48 | 32 | 109 | 139 | 12047 | 9.32 | 964 | 1180 | 21146 | 1520 | 0.918 |
| 260 | 6 | 12 | 6 | 47.1 | 60 | 6405 | 10.3 | 493 | 569 | 9970 | 739 | 1.02 |
| 260 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 49.1 | 62.6 | 6635 | 10.3 | 510 | 591 | 10475 | 772 | 1.01 |
| 260 | 8 | 20 | 12 | 61.6 | 78.4 | 8178 | 10.2 | 629 | 734 | 13087 | 955 | 1.01 |
| 260 | 10 | 25 | 15 | 75.8 | 96.6 | 9865 | 10.1 | 759 | 894 | 16035 | 1156 | 0.997 |
| 260 | 12 | 36 | 24 | 88.6 | 113 | 11200 | 9.96 | 862 | 1028 | 18878 | 1337 | 0.978 |
| 260 | 12.5 | 37.5 | 25 | 91.9 | 117 | 11548 | 9.93 | 888 | 1063 | 19553 | 1381 | 0.976 |
| 260 | 16 | 48 | 32 | 114 | 145 | 13739 | 9.73 | 1057 | 1289 | 23986 | 1663 | 0.958 |
| 300 | 6 | 12 | 6 | 54.7 | 69.6 | 9964 | 12 | 664 | 764 | 15434 | 997 | 1.18 |
| 300 | 6.3 | 15.75 | 9.45 | 57 | 72.6 | 10342 | 11.9 | 689 | 795 | 16218 | 1042 | 1.17 |
| 300 | 8 | 20 | 12 | 71.6 | 91.2 | 12801 | 11.8 | 853 | 991 | 20312 | 1293 | 1.17 |
| 300 | 10 | 25 | 15 | 88.4 | 113 | 15519 | 11.7 | 1035 | 1211 | 24966 | 1572 | 1.16 |
| 300 | 12 | 36 | 24 | 104 | 132 | 17767 | 11.6 | 1184 | 1402 | 29514 | 1829 | 1.14 |
| 300 | 12.5 | 37.5 | 25 | 108 | 137 | 18348 | 11.6 | 1223 | 1451 | 30601 | 1892 | 1.14 |
| 300 | 16 | 48 | 32 | 134 | 171 | 22076 | 11.4 | 1472 | 1774 | 37837 | 2299 | 1.12 |
| 350 | 8 | 20 | 12 | 84.2 | 107 | 20681 | 13.9 | 1182 | 1366 | 32557 | 1787 | 1.37 |
| 350 | 10 | 25 | 15 | 104 | 133 | 25189 | 13.8 | 1439 | 1675 | 40127 | 2182 | 1.36 |
| 350 | 12 | 36 | 24 | 123 | 156 | 29054 | 13.6 | 1660 | 1949 | 47598 | 2552 | 1.34 |
| 350 | 12.5 | 37.5 | 25 | 127 | 162 | 30045 | 13.6 | 1717 | 2020 | 49393 | 2642 | 1.34 |
| 350 | 16 | 48 | 32 | 159 | 203 | 36511 | 13.4 | 2086 | 2488 | 61481 | 3238 | 1.32 |
| 400 | 10 | 25 | 15 | 120 | 153 | 38216 | 15.8 | 1911 | 2214 | 60431 | 2892 | 1.56 |
| 400 | 12 | 36 | 24 | 141 | 180 | 44319 | 15.7 | 2216 | 2587 | 71843 | 3395 | 1.54 |
| 400 | 12.5 | 37.5 | 25 | 147 | 187 | 45877 | 15.7 | 2294 | 2683 | 74598 | 3518 | 1.54 |
| 400 | 16 | 48 | 32 | 184 | 235 | 56154 | 15.5 | 2808 | 3322 | 93279 | 4336 | 1.52 |
| Size | Thick's | Corner Radii |  | Mass/m | Area of Section | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Section Modulus | Plastic Modulus | Torsional Constants |  | Section Surface Area |
|  |  | Ext'l | Int'l |  |  |  |  |  |  | Inertia | Modulus |  |
| B | T | ro | ri | M/m | A | I | r | Z | S | J | C | As |
| mm x mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |