ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ			24 Φεβρουαρίου 2010

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Προαγωγική εξέταση στο μάθημα

ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

Θέμα 1ο (Βαρύτητα 30%)

Για την κατασκευή υδραυλικού ανελκυστήρα μέγιστης επιτρεπόμενης ανυψωτικής ικανότητας 1000 kgr, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί συμπαγές κυλινδρικό έμβολο μήκους 15m κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής. Θεωρώντας ότι η στήριξη του εμβόλου στα δύο άκρα του είναι απλή άρθρωση, να υπολογισθεί η απαιτούμενη διάμετρος του εμβόλου έτσι ώστε να παρουσιάζει συντελεστή ασφάλειας έναντι λυγισμού ίσο με 5.

Δίδονται για τον χρησιμοποιούμενο χάλυβα: Est= 210 GPa, σy= 450 N/mm2,

Ροπή αδράνειας κυκλικής διατομής: Ι=πD4/64

Θέμα 2ο (Βαρύτητα 35%)

Για την κατασκευή του διπυθμένου ενός πλοίου γενικού φορτίου χρησιμοποιείται διαμήκες σύστημα ναυπήγησης με διαμήκη ενισχυτικά που ισαπέχουν 750 mm και έδρες που ισαπέχουν 1,5 m.

(α)	Δεδομένου ότι θέλουμε το διπύθμενο να αντέχει σε ομοιόμορφη φόρτιση 10 tn/m2, να υπολογισθεί το απαιτούμενο πάχος ελάσματος έτσι ώστε η  (τριτεύουσα) τάση λόγω κάμψης να μην υπερβαίνει σε κανένα σημείο τα 140Ν/mm2.

(β) 	Για το έλασμα που επελέγη στο (α) ερώτημα να υπολογισθεί το μέγιστο βέλος κάμψης λόγω του μέγιστου κατανεμημένου φορτίου.

(γ) 	Προκειμένου να αυξηθεί η ισαπόσταση των εδρών αποφασίσθηκε η χρήση ελάσματος πάχους 17 mm. Να βρεθεί η μέγιστη ισαπόσταση μεταξύ των εδρών έτσι ώστε η μάγιστη τριτεύουσα τάση λόγω κάμψης να μην υπερβαίνει τα 140 Ν/mm2.

Σε όλες τις περιπτώσεις να θεωρηθεί ότι το έλασμα είναι πακτωμένο στα περιβάλλοντα ενισχυτικά. Δίδονται:Ε = 207 GPa, ν = 0,28

Θέμα 3ο (Βαρύτητα 35%)

Δίδεται ορθογωνικό έλασμα διαστάσεων 2m x 1m το οποίο υπόκειται σε θλιπτικό φορτίο 1tn παράλληλα προς την κατεύθυνση της μεγάλης του πλευράς.

(α) 	Να υπολογιστεί το πάχος του ελάσματος έτσι ώστε ο συντελεστής ασφάλειας έναντι λυγισμού να είναι 5 αν το έλασμα θεωρηθεί πακτωμένο περιμετρικά.

(β) 	Για το έλασμα του (α) ερωτήματος να υπολογισθεί ο συντελεστής ασφάλειας αν αυτό θεωρηθεί απλά εδρασμένο περιμετρικά.

(γ)  	Nα απεικονισθεί σκαριφηματικά η πρώτη μορφή λυγισμού (first buckling mode) για τις περιπτώσεις (α) και (β)

Δίδονται:Ε = 207 GPa, ν = 0,3

Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!