ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ					9 Φεβρουαρίου 2011

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Προαγωγική εξέταση στο μάθημα

ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

Θέμα 1ο (Βαρύτητα 30%)

Δίδεται χαλύβδινη ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 5m x 2.5m, η οποία είναι απλά εδρασμένη κατά μήκος των μεγάλων πλευρών και πακτωμένη κατά μήκος των μικρών, επί της οποίας ασκείται κάθετο ομοιόμορφο φορτίο ίσο με 1000 Ν/m2. Να υπολογισθεί το ελάχιστο πάχος της πλάκας έτσι ώστε:

Α) 	Το μέγιστο βέλος κάμψης να μην υπερβαίνει τα 30 mm.

Β) 	Η πλάκα να μην υφίσταται μόνιμες παραμορφώσεις.

Δίδονται: Εs= 210 GPa, σys=235 MPa.

Θέμα 2ο (Βαρύτητα 35%)

Χαλύβδινη κοιλοδοκός μήκους 7 m, η διατομή της οποίας φαίνεται στο σχήμα, δέχεται θλιπτικό αξονικό φορτίο. Να υπολογισθεί το κρίσιμο φορτίο λυγισμού αν:

Α) 	Η δοκός πακτωθεί στο ένα άκρο και το άλλο αφεθεί ελεύθερο.

Β) 	Η δοκός πακτωθεί και στα δύο άκρα της.

Δίδονται: Est = 210 GPa, σyst=235 MPa.

Θέμα 3ο (Βαρύτητα 35%)

Διμεταλλικός πρόβολος μήκους 5 m, αποτελούμενος από αλουμίνιο και χάλυβα, πακτώνεται στο ένα άκρο του ενώ στο ελεύθερο άκρο του ασκείται συγκεντρωμένο φορτίο Ρ (Σχήμα 1). Αν η διατομή του προβόλου είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 2, να υπολογισθεί το μέγιστο φορτίο Ρ το οποίο δεν προκαλεί διαρροή σε κανένα από τα δύο υλικά. Για την υπολογισθείσα τιμή του Ρ, να σχεδιασθεί η κατανομή των ορθών τάσεων λόγω κάμψης και των παραμορφώσεων, στη θέση εμφάνισης της μέγιστης καμπτικής ροπής. Δίδονται: Εa= 70 GPa, Est = 210 GPa, σya = 130 MPa , σys=235 MPa.

Σχήμα 1 					       Σχήμα 2

Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!