ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ					23 Φεβρουαρίου 2011

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Προαγωγική εξέταση στο μάθημα

ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

Θέμα 1ο (Βαρύτητα 35%)

Ξύλινη δοκός ορθογωνικής διατομής 100mm x 200mm και μήκους 4 m ενισχύεται στην πάνω και κάτω επιφάνεια της με μεταλλικά ελάσματα διαστάσεων 100 mm x 15 mm (βλ. Σχήμα). Επί της δοκού, η οποία θεωρείται απλά εδρασμένη στα άκρα της, ασκείται ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο ίσο με 10 kN/m. (α) Να βρεθούν οι μέγιστες τάσεις στο ξύλο και στον χάλυβα, αν είναι γνωστό ότι το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα είναι δεκαπενταπλάσιο του μέτρου ελαστικότητας του ξύλου. (β) Ποια θα ήταν η μέγιστη τάση στην ξύλινη δοκό χωρίς την προσθήκη των ενισχύσεων.

Θέμα 2ο (Βαρύτητα 30%)

Κατά την εκτέλεση πειράματος προσδιορισμού του κρισίμου φορτίου λυγισμού χαλυβδίνων κωλώνων συμπαγούς κυκλικής διατομής διαμέτρου 12,5 mm οι οποίες αρθρώνονται στα δύο άκρα τους, προέκυψαν οι ακόλουθες τιμές:

| Μήκος (mm) | Μετρηθέν φορτίο λυγισμού (Ν) |
| --- | --- |
| 500 | 9950 |
| 200 | 25350 |

(α)	Προσδιορίστε αν οι ανωτέρω τιμές συμφωνούν με τη θεωρία του Euler.

(β)	Να υπολογισθεί η ποσοστιαία απόκλιση των ανωτέρω πειραματικών τιμών και των αντιστοίχων θεωρητικών κατά Euler και Johnson για τις δύο περιπτώσεις.

Δίδονται: Est = 210 GPa, σyst=235 MPa. (Ροπή αδράνειας κυκλικής διατομής Ι=πD4/64)

Θέμα 3ο (Βαρύτητα 35%)

Χαλύβδινη δοκός ορθογωνικής διατομής 500 mm x 300 mm, ελεύθερη εξωτερικών φορτίσεων, πακτώνεται στο ένα άκρο της (βλ. Σχήμα). Να βρεθεί το μήκος της δοκού για το οποίο:

Α)	Πρωτοεμφανίζονται μόνιμες παραμορφώσεις λόγω του ιδίου βάρους της δοκού.

Β)	Προκαλείται πλαστική κατάρρευση λόγω του ιδίου βάρους της δοκού.

Αν η δοκός αντικατασταθεί από δοκό συμπαγούς κυκλικής διατομής, να βρεθεί η ελάχιστη ακτίνα που διασφαλίζει ότι το μήκος πλαστικής κατάρρευσης της δοκού λόγω του ιδίου βάρους της παραμένει ίδιο με αυτό που υπολογίστηκε στο Β) ερώτημα.

Δίδονται: 	Ειδικό βάρος χάλυβα εst =8 tn/m3, σyst=235 MPa

Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!