Φυσικοχημικές Μετατροπές

&

Κατεργασίες Οίνων.

## Άσκηση 6η

Μέτρηση Ολικού Σιδήρου (Fe++ & Fe+++)

Σκοπός της Άσκησης.

Βασική Αρχή της Άσκησης.

Προσδιορισμός.

Ι.	Μέθοδος SCNK (Θειοκυανιούχου Καλίου) – περίπτωση των Λευκών Οίνων

- Σε 9 δοκιμαστικούς σωλήνες ίδιων διαστάσεων προσθέτουμε 10 ml από τα 9 αντίστοιχα πρότυπα διαλύματα σιδήρου γνωστής συγκέντρωσης (2,4,6,8,10,12,14,16 & 18 mg/l).

- Σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 1 ml HCl ½ και  1 ml διαλύματος Θειοκυανιούχου Καλίου (SCNK) 20% (w/v).

- Σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 5 σταγόνες διαλύματος H2O2 12 % (v/v).

- Σε έναν 10ο δοκιμαστικό σωλήνα ίδιων διαστάσεων προσθέτουμε 10 ml οίνου και τα ίδια ακριβώς αντιδραστήρια όπως και στα παραπάνω πρότυπα.

- Προσδιορίζουμε την συγκέντρωση του Ολικού Fe του δείγματος συγκρίνοντας  τους χρωματισμούς που εμφανίζονται στο δείγμα & στα πρότυπα διαλύματα. Η σύγκριση γίνεται ευκολότερα σε λευκό φόντο χρησιμοποιώντας το παρακάτω bloc Walpole.

Δείγμα οίνου

Η2Ο

Δείγμα οίνου

n1

Δείγμα

& αντιδρα-στήρια

n2

Φως & Παρατήρηση

Σημείωση 1η :	Στην περίπτωση των ερυθρών οίνων εργαζόμαστε όπως και παραπάνω προσθέτοντας όμως στο τέλος 10 ml αιθέρα & ανακινώντας ελαφρά 3 – 4 φορές.

Η σύγκριση των χρωματισμών γίνεται στην αιθερική στιβάδα που σχηματίζεται στο πάνω μέρος της υγρής φάσης.

Σημείωση 2η :	Μπορούμε με παρόμοιο τρόπο να προσδιορίσουμε μόνο τον τρισθενή σίδηρο (Fe+++) αν παραλείψουμε την προσθήκη του διαλύματος του H2O2.

#### Ερμηνεία Αποτελεσμάτων.