# Προσδιορισμός των Ολικών Ανθοκυανών στους ερυθρούς & ροζέ οίνους.

## Αντιδραστήρια

  - Αλκοολικό διάλυμα HCl 0,1 % (v/v).

  - Υδατικό διάλυμα HCl 2 % (v/v).

  - Διάλυμα NaHSO3 15 % (w/v).

# Εξοπλισμός

- Φασματοφωτόμετρο ορατού (VIS) φάσματος.

- Κυψελίδες φασματοφωτόμετρου οπτικής διαδρομής 10 mm.

- Επιτραπέζια φυγόκεντρο ή εναλλακτικά μία διάταξη διήθησης μικρών όγκων 5-10 ml (μόνο για την περίπτωση θολών δειγμάτων).

- Κωνική φιάλη των 50 - 100 ml.

- Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες χωρητικότητας 20 – 25 ml.

- Σιφώνια πληρώσεως των 1, 10 & 20 ml.

- Σιφώνιο μετρήσεως των 5 ml.

## Αρχή Μεθόδου προσδιορισμού

Ο προσδιορισμός των Ολικών Ανθοκυανών στηρίζεται στην αντίδραση αποχρωματισμού τους από τον θειώδη ανυδρίτη.

Βασική προϋπόθεση ώστε να μπορέσει να αντιδράσει ο θειώδης ανυδρίτης με τις ανθοκυάνες και να τις αποχρωματίσει είναι να έχει πρώτα μετατραπεί το σύνολο των ανθοκυανών του οίνου στην ιονισμένη τους μορφή (φλαβίλια). Αυτό επιτυγχάνεται με την ισχυρή μετακίνηση του pH του δείγματος προς τα όξινα. Παράλληλα προστίθεται και όξινη αλκοόλη για την σταθεροποίηση του χρώματος.

Η διαφορά χρώματος ανάμεσα στο οξινισμένο και στο αποχρωματισμένο δείγμα είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των ολικών ανθοκυανών.

## Διαδικασία προσδιορισμού.

# Προετοιμασία των δειγμάτων.

- Αν το δείγμα μας δεν είναι διαυγές το φυγοκεντρούμε στις 5,000 rpm για 5 min ή το διηθούμε μέσω ενός διηθητικού μέσου που δεν απορροφά πολυφαινόλες (teflon ή υαλοβάμβακας).

Προσδιορισμός.

- Σε κωνική φιάλη των 50 – 100 ml προσθέτουμε 1 ml οίνου, 1 ml αλκοολικού διαλύματος HCl 0,1 % (v/v) & 20 ml υδατικού διαλύματος HCl 2 % (v/v). Αναμειγνύουμε.

- Από το νέο διάλυμα που προκύπτει βάζουμε από 10 ml σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες χωρητικότητας 20 – 25 ml.

- Στον ένα δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 4 ml διαλύματος NaHSO3 15 % (w/v) ενώ στον δεύτερο προσθέτουμε 4 ml Η2Ο.

- Μετά από αναμονή 20 min μετράμε τις απορροφήσεις των δύο δειγμάτων στα 520 nm χρησιμοποιώντας κυψελίδα οπτικής διαδρομής 10 mm και αφού προηγουμένως έχουμε μηδενίσει το φασματοφωτόμετρο με Η2Ο.

Έστω d1 η απορρόφηση του δείγματος στο οποίο προστέθηκε NaHSO3.

Έστω d2 η απορρόφηση του δείγματος στο οποίο προστέθηκε Η2Ο.

# Υπολογισμός των Ολικών Ανθοκυανών (mg/l) :

Ολ. Ανθοκυάνες (mg/l) = (d2 - d1)  X  885,3

### Χρήσιμες Συμβουλές

Χημικά και βαθμός ακρίβειας κατά την προετοιμασία και την προσθήκη των αντιδραστηρίων.

| Χημική ένωση | Προετοιμασία αντιδραστηρίων | Προσθήκη αντιδραστηρίων. |
| --- | --- | --- |
| Οίνος | Διαύγεια | Ακριβής |
| Αλκοολικό διάλυμα HCl | Κατά προσέγγιση | Ακριβής |
| Υδατικό διάλυμα HCl | Ακριβής | Ακριβής |
| Διάλυμα NaHSO3 | Ακριβής | Ακριβής |

## Πηγές Σφαλμάτων

- Κατακράτηση πολυφαινολών (άρα και χρώματος) από το μέσο διήθησης αν αυτό δεν είναι από το κατάλληλο υλικό.

- Θολό δείγμα.

- Βρώμικη κυψελίδα φασματοφωτόμετρου.

- Ανεπαρκές ξέπλυμα της κυψελίδας όταν πηγαίνουμε από το H2O στο δείγμα.