# Προσδιορισμός του Δείκτη PVPP.

## Αντιδραστήρια

- PVPP

- Πυκνό HCl 12 Ν

- Διάλυμα Ι : Διαλύτης έκλουσης : Η2Ο - Αιθυλική Αλκοόλη 95% - HCl (30-70-1)

- Διάλυμα ΙΙ : Συνθετικός οίνος : 10 % vol. + τρυγικό οξύ 5g/l, pH 3,2 με ΚΟΗ 1 Ν.

- Όλα τα αντιδραστήρια τα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των Ανθοκυανών.

# Εξοπλισμός

- Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον προσδιορισμό των Ολικών Ανθοκυανών. (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο).

- Ένας περιστρεφόμενος εξατμιστής κενού (Rota Vapor).

- Ποτήρι ζέσεως των 500 ml.

- Ένα pHμετρο ή κατάλληλους χάρτινους δείκτες pH (περιοχή 6,5 – 7,5).

- Μία στήλη χρωματογραφίας (25-30 cm ύψος & 1,5–2,0 cm διάμετρο).

- Σιφώνια πληρώσεως των 5 ml.

Τεχνολογική Σημασία του Δείκτη PVPP.

Ο Δείκτης PVPP μας δίνει το ποσοστό των Ανθοκυανών ενός οίνου που είναι δεσμευμένες με Τανίνες σε σταθερά σύμπλοκα (Τ-Α ή Τ-Α-Τ). Η δημιουργία αυτών των συμπλόκων είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα σταθεροποίησης του χρώματος των ερυθρών οίνων. Οι ελεύθερες ανθοκυάνες είναι «εύθραυστες» στον χρόνο, εκτεθειμένες σε διάφορα φαινόμενα όπως ο αποχρωματισμός τους από το SO2 ή/& το ισχυρό αναγωγικό περιβάλλον, η προσρόφησή τους από πρωτεΐνες & απομάκρυνσή τους, η καταβύθισή τους κάτω από την επίδραση της αλκοόλης ή/& του ψύχους. Όλα τα παραπάνω φαινόμενα οδηγούν σε μία σημαντική & ανεπιθύμητη μείωση της Χρωματικής Έντασης των οίνων. Αντίθετα η δημιουργία των συμπλόκων Τ-Α ή/& Τ-Α-Τ συμβάλει στην σταθεροποίηση του χρώματος των ανθοκυανών και στην διατήρηση της Χρωματικής Έντασης των οίνων σε υψηλά επίπεδα.

## Αρχή Μεθόδου προσδιορισμού

Για τον προσδιορισμό αυτό εκμεταλλευόμαστε την ικανότητα του PVPP στο να δεσμεύει το σύνολο των Ανθοκυανών ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι «συμπλοκοποιημένες» με τανίνες ή όχι.

Αρχικά προσδιορίζουμε την συγκέντρωση των Ολικών Ανθοκυανών στο δείγμα μας. Ακολούθως δεσμεύουμε το σύνολο των Ανθοκυανών (Ελεύθερων & Δεσμευμένων) πάνω σε μία στήλη PVPP κατάλληλα ενεργοποιημένου. Στη συνέχεια, μέσω ενός κατάλληλου διαλύτη, έχουμε έκλουση από την στήλη μόνο των ελεύθερων ανθοκυανών και προσδιορισμό της συγκέντρωσής τους. Η διαφορά της συγκέντρωσης των Ελεύθερων ανθοκυανών από τις Ολικές αντιστοιχεί στις ανθοκυάνες τις δεσμευμένες από τις τανίνες. Η ποσοστιαία έκφρασή τους είναι ο Δείκτης PVPP.

## Διαδικασία προσδιορισμού.

- Αρχικά Προσδιορίζουμε την συγκέντρωσης των Ολικών Ανθοκυανών του οίνου.

Έστω n0 mg/l.

- Ενεργοποιούμε το PVPP ως ακολούθως :

  - Σε ένα ευρύστομο ποτήρι ζέσεως αναμειγνύουμε # 10-20g PVPP με #250 ml απιονισμένου H2O και αφού κατακαθίσει το  PVPP πετάμε το υπερκείμενο H2O.

  - Προσθέτουμε πυκνό HCl 12 Ν, τόσο ώστε να καλύψουμε το PVPP και το αφήνουμε να δράσει για 1 h.

  - Με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή πετάμε το υπερκείμενο HCl και αρχίζουμε αργά – αργά να προσθέτουμε απιονισμένο H2O. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σε απαγωγό αερίων, λαμβάνοντας όλα τα προστατευτικά μέτρα (γυαλιά, γάντια κλπ) γιατί υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης σταγονιδίων.

  - Αφού κατακαθίσει το PVPP πετάμε το υπερκείμενο H2O και συνεχίζουμε διαδοχικές πλύσεις του PVPP με απιονισμένο H2O μέχρι να αποκτήσουμε ουδέτερο pH.

- Γεμίζουμε μία χρωματογραφική στήλη (γυάλινη ή  πλαστική) με το ενεργοποιημένο PVPP. Η τελική στήλη πρέπει να έχει ύψος περίπου 18 - 20 cm και διάμετρο 1,5 – 2,0 cm.

- Με μεγάλη ακρίβεια τοποθετούμε στην κορυφή της στήλης 5 ml Ερυθρού οίνου.

- Υποχρεώνουμε τον οίνο μας να διατρέξει την μάζα του PVPP «σπρώχνοντάς» τον με 100 ml απιονισμένου H2O. Πετάμε ότι βγαίνει από την στήλη.

- Εκλούομε τις ελεύθερες ανθοκυάνες με το Διάλυμα Ι (Διάλυμα έκλουσης). Περνάμε από την στήλη τόσο από το Διάλυμα Ι μέχρι αυτό να βγαίνει από την στήλη άχρωμο. Συλλέγουμε το σύνολο της φάσης της έκλουσης.

- Σε ένα περιστρεφόμενο εξατμιστή (Rota Vapor), στους 40οC και κάτω από ελαφρύ κενό εξατμίζουμε το σύνολο του Διαλύτη Ι.

8.	Επαναδιαλυτοποιούμε το στερεό υπόλειμμα που προέκυψε μετά την εξάτμιση με 5 ml από το Διάλυμα ΙΙ (Συνθετικός οίνος). Στο νέο αυτό διάλυμα περιέχονται μόνο οι ελεύθερες ανθοκυάνες του οίνου την συγκέντρωση των οποίων προσδιορίζουμε με την γνωστή μέθοδο. Έστω n1 mg/l.

# Υπολογισμός του Δείκτη PVPP (%) :

H συγκέντρωση των δεσμευμένων ανθοκυανών από τις τανίνες είναι n0 - n1 mg/l. H ποσοστιαία έκφρασή τους ως προς τις ολικές μας δίνει τον Δείκτη PVPP :

Δείκτης PVPP = [(n0 - n1)/ n0 ] χ 100

### Χρήσιμες Συμβουλές

Χημικά και βαθμός ακρίβειας κατά την προετοιμασία και την προσθήκη των αντιδραστηρίων.

| Χημική ένωση | Προετοιμασία αντιδραστηρίων | Προσθήκη αντιδραστηρίων. |
| --- | --- | --- |
| Οίνος | Διαύγεια | Ακριβής |
| PVPP | Κατά προσέγγιση | Κατά προσέγγιση |
| Διάλυμα Ι | Ακριβής | Κατά προσέγγιση |
| Διάλυμα ΙΙ | Κατά προσέγγιση | Ακριβής |

Σημείωση : Η έκλουση των ελεύθερων ανθοκυανών από την στήλη του PVPP είναι μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και 3 ημέρες.